Kommentar til lokalplanforslag:

NYT LOKALPLANSUDKAST - 138

SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDERHO

Fanø kommune barsler med udkastet til en lokalplan 138, som kommunen ønsker, skal danne grundlag for fremtidig udarbejdelse af nye lokalplaner for sommerhusområderne på Fanø.

I dette udkast har forvaltningen foreslået (i klimaaftrykkets navn) at alt fremtidig byggeri skal opføres på skruefondamenter, d.v.s. stål skruer der nedsættes i terræn, hvorpå der bygges i træ. Det lyder besnærende! Men det er ikke uden udfoldninger. Der stilles krav til jordbundsforholdene, og der er krav til dækkonstruktionen både med ventilation/fugt og isolering, punkter der kan løses men med store økonomiske konsekvenser.

I lokalplanudkastet anføres at området fremstår med lave træhuse, men skal der bygges med skruefundamenter bliver disse bygninger 50-70 cm. højere. Samtidig er kravet til niveaufri adgangsforhold næppe mulige at opfylde, hvilket vil sige at bygningsreglementet ikke på disse punkter kan opfyldes. Bygninger vil ikke være handicapvenlige.

Den 1.juli 2025 er der for byggeriet, såvel for nybygning som for tilbygning, indført krav til dokumentation for LCA (livscylklusvurdering) hvilket vil sige, at det handler om, at der i bund og grund tages ansvar for klimaaftrykket. Grænseværdien har hidtil været 12 kg CO2e pr. m2 pr år, og skærpes fra 1.juli 2025 til 6,7 kg CO2e pr. m2 pr. år, så det er op til bygherre/rådgiver at opfylde de krav for at opnå en byggetilladelse.

Forvaltningen omtaler, at beton er særligt klima påvirkende, men de Danske Cementfabrikker er det mest moderne i verden og forventer at dansk cement i 2030 vil være klimaneutralt.

Skruerne til fundamenter bliver kun fremstillet i Kina på kulfyrede værker, og skal efterfølgende transporteres til Danmark. Jeg har på nuværende tidspunkt hos leverandører forsøgt at få oplyst CO2 aftrykket på fundaments skruer og kan ikke få disse oplyst på trods af, at der skal tages højde derfor pt. i projektering pr. 1.juli 2025!

Tilmed ligger Fanø i et særligt udsat område jfr. DIF. hvad der omhandler (salt) korrosion, hvilket vil sige at levetiden næppe overstiger 50 år, og således kan skruer ikke genanvendes som anført af forvaltningen.

Ligeledes skal der foretages jordbundsundersøgelser for at sikre at bundforholdene er stabile nok, og for omhandlede områder i Sønderho på Fanø, skal der sikkert udføres beton forstærkning af bundforholdene. Derfor er løsningen ikke gangbar på Fanø.

Jordbundsforholdene er på Fanø af rundkornet sand i hvilket der ikke kan statisk anvendes skruefundamenter.

Der anføres af forvaltningen, at Skruefundamenter kan stå i vand, (Kan de stå i Saltvand?) men ikke noget om den overliggende trækonstruktion fugtpåvirkning.

Samtidig viser det sig et skruefundamenter er mere komplicerede, og dyrere, samt kun kan udføres af speciel entreprenør.

Eftersom jeg har været rådgiver på adskillige byggerier på Fanø siden 1970 kan jeg kun fraråde forvaltningens løsninger, og vil derfor anmode om, at der på Fanø ikke stilles specifikke CO2 krav, men at det er det til en hver tid gældende bygningsreglement der skal følges.

Arkitekt Niels Brinch, Nordby.

Fanø, den 27.oktober 2025.